- Введение

Проект планировки и межевания территории на земельном участке с кадастровым номером 28:10:101001:34 в с. Чигири Благовещенского муниципального округа Амурской области разработан на основании:

- Технического задания от 23.11.2023г.;

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

- Жилищного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ;

- Федерального закона №218-ФЗ от 13.07.2015 г. «О государственной регистрации недвижимости»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- Инструкции о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации РДС-30-201-98, принятая постановлением Госстроя России №18-30 от 06.04.1998 г.;

- Классификатора видов разрешённого использования земельных участков, утверждённый приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.10.2020г. №П/0412;

- Постановление правительства РФ от 31.03.2017г. №402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства РФ от 19.01.2006 №20».

- Приказ Минстроя России от 25.04.2017 №740/пр «Об установлении случаев подготовки и требований к подготовке, входящей в состав материалов по обоснованию проекта планировки территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории»;

- Приказ Минстроя России от 25.04.2017 №738/пр «Об утверждении видов элементов планировочной структуры»;

- Закон Амурской области от 05.12.2006 №259-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Амурской области»;

- Нормативы градостроительного проектирования Амурской области, утверждённые постановлением Правительства Амурской области №749 от 20.12.2019 г.;

- Местный норматив градостроительного проектирования Чигиринского сельсовета Благовещенского района Амурской области №161 от 30.10.2019г.;

-    Генеральный план Чигиринского сельсовета, утверждённый Решением Чигиринского

сельсовета народных депутатов от 06.11.2015г. №378;

-  Правила землепользования и застройки территории муниципального образования Чигиринский сельсовет Благовещенского района Амурской области, утверждённый Решением Чигиринского сельского Совета народных депутатов от 29.03.2019г. №117;

Проект выполнен на топографической основе масштаба 1:500, выполненной ООО «Меридиан» в 2023 г.

Основная цель разработки проекта планировки – обеспечение устойчивого развития территории, выделения элемента планировочной структуры, установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов

- МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

- 1. Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории

- 1.1. Местоположение и границы проектируемой территории

Проектируемая территория является частью кадастрового квартала - 28:10:101001.

Проектируемая территория расположена в границах улиц – Василенко – 1-я Тепличная в с. Чигири Благовещенского муниципального округа Амурской области.

Категория земель - земли населённых пунктов.

Согласно документам территориального зонирования элемент планировочной структуры, в отношении которого разрабатывается настоящий проект, отнесён к территориальной зоне Ж-3 (Зона многоэтажной жилой застройки).

Границы проектирования установлены в соответствии - Техническим заданием от 23.11.2023г. - площадь в границах проектирования составляет 11.1661 га.

Объекты, подлежащие сносу  и инженерные коммуникации, подлежащие переустройству в границах проектирования, отсутствуют.

- 1.2. Краткая характеристика природно-климатических и инженерно-геологических условий проектируемой территории.

Основными факторами, определяющими климат района, являются: географическое положение, муссонный характер циркуляции атмосферы, циклоническая деятельность.

Климат Благовещенского муниципального округа резко континентальный с муссонными чертами. Зимой на территорию поступает сухой и холодный воздух континента, поэтому зимняя погода преимущественно морозная и малоснежная с большим числом солнечных дней. Летом преобладает тёплая малооблачная погода, которая нередко прерывается обильным продолжительными ливнями – результат действия влажного тихоокеанского воздуха (летнего муссона).

Весна короткая, холодная и засушливая, характеризуется большой интенсивностью солнечной радиации. Осень теплее весны, солнечная и сухая. Продолжительность солнцестояния 2266 часов в среднем за год.

Наибольшая устойчивость ясной погоды наблюдается зимой. Летом устойчивость ясной погоды уменьшается, но преобладание ее сохраняется.

Годовой приход суммарной солнечной радиации около 120 Ккал/кв.см, радиационный баланс в среднем за год составляет более 40 Ккал/кв.см.

Самый холодный месяц – январь. Его средняя температура - 24,3°, абсолютный минимум опускается до - 45°. Устойчивые морозы сохраняются 4,5 месяца с начала ноября до второй половины марта.

Самый теплый месяц – июль. Его средняя температура 21,4°, абсолютный максимум июля равен 41°.

Безморозный период продолжается около 5 месяцев с начала мая до конца сентября. Период активной вегетации растений длится 134 дня, сумма температуры выше 10°.

Данные перехода средних суточных температур воздуха через определенные пределы и число дней с температурой, превышающей эти пределы, приводятся в таблице.

| -20 |  | -15 |  | -10 |  | -5 |  | 0 |  | 5 |  | 10 |  | 15 |  | 20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.II |  | 27.II |  | 14.III |  | 28.III |  | 7.IV |  | 21.IV |  | 11.V |  | 3.VI |  | 25.VII |  |
| 7.ХII |  | 23.ХI |  | 12.ХI |  | 31.Х |  | 20.Х |  | 9.Х |  | 23.IХ |  | 4.IХ |  | 11.VIII |  |
|  | 300 |  | 268 | 242 | 216 |  | 195 |  | 170 |  | 134 |  | 92 |  | 46 |  |  |

В среднем за год на территорию города выпадает 525 мм осадков, при этом 80% этой суммы приходится на теплый период. Сильные ливневые дожди в июле и августе, приносимые циклонами с океана, вызывают разливы рек, нередко переходящие в наводнение. Наблюдаемый суточный максимум 49 мм.

В зимний период осадков выпадает мало, поэтому снежный покров невысок. Средняя из максимальных мощность снега равна 17 см.

Относительная влажность воздуха в условиях муссонного климата имеет своеобразный годовой ход с максимумом летом (77%) и минимумом весной (57%).

Ветровой режим города обусловлен муссонной циркуляцией воздушных масс и расположением территории в долине реки Амур, имеющей юго-восточное направление. Поэтому в течение всего года, особенно зимой, здесь преобладают северо-западные ветры. Летом велика также повторяемость южных и северных ветров.

Среднегодовая скорость ветра 2,6 м/сек. Усиление скорости отмечается весной (до 37 м/сек), ослабление - зимой (1,7 м/сек). Сильные ветры со скоростью более 15 м/сек. бывают в среднем 28 дней в году. Метели и туманы на территории города довольно редки.

По строительно-климатическому районированию Российской Федерации территории города относится к зоне I B.

Расчётные температуры для проектирования отопления и вентиляции соответственно равны 34° и 25°. Продолжительность отопительного периода 218 дней.

Низкие температуры зимой и незначительная высота снежного покрова обуславливают большую глубину промерзания грунта, которая при средних условиях составляет 200-220 см, а в особе холодные и малоснежные зимы достигает 240 см.

Суровые зимние условия выдвигают требования по максимальной теплоизоляции зданий.

В летний период обильные ливневые осадки создают большую насыщенность влагой деятельной поверхности на территории селитьбы, в связи с чем требуется организация микрорельефа для быстрого отвода сточной воды.

По метеорологическим условиям рассеивание вредных примесей территории города относится к зоне с невысоким потенциалом загрязнения. Повторяемость слабых ветров составляет 53%, повторяемость приземных температурных инверсий – 40-50%.

Условия формирования инверсии и застоев воздуха имеют наибольшую повторяемость зимой.

Сейсмичность площадки -  6 баллов.

1.3. Инженерно-геологические изыскания

Инженерно-геологические изыскания для объекта, выполнены АО «АмурТИСИз» в 2022 г.

Площадка будущего строительства расположена на южной окраине села Чигири Благовещенского муниципального округа Амурской области. В геоморфологическом плане площадка проектируемого строительства находится на Амуро-Зейской надпойменной террасе, осложнённой долиной р. Чигири.

Площадка работ расположена на пустырной местности заросшей травой и кустарниковой растительностью. Рельеф площадки относительно ровный, местами изрыта канавами глубиной до 0,5 м. Общий уклон площадки направлен на юго-восток в сторону мелиоративного канала проходящего вдоль улицы Василенко. На момент изысканий локально встречались участки с переувлажнённой поверхностью и застоем поверхностных вод.

- в геологическом строении участка проектируемого строительства до глубины 19,0 м  принимают участие верхнечетвертичные аллювиальные отложения надпойменной террасы (aQIII), сложенные песками от пылеватых до гравелистых, суглинками от полутвердых до мягкопластичных. Аллювиальные отложения снизу подстилаются верхнемеловыми образованиями цагоянской свиты (K2cg2), которые представлены глинами твердой консистенции.

С поверхности аллювиальные отложения перекрыты почвенно-растительным слоем (bQIV) и насыпными грунтами техногенного генезиса (t QIV).

- площадка изысканий характеризуется наличием в её разрезе подземных вод постоянного водоносного горизонта, приуроченного к песчаным грунтам. Воды напорного характера. Величина  напора составила 0,2-0,6 м. На период производства работ (август 2022 г.) подземные воды устанавливались на глубине 8,8-9,4 м, что соответствует абсолютным отметкам 134,70-135,81 м.

Уровень водоносного горизонта с абсолютной отметкой 139,77 м рекомендуется принять за максимальный для данной площадки.

Согласно анализам химического состава (текстовое приложение Л) подземные воды постоянного водоносного горизонта Вода гидрокарбонатная магниевая альциевая натриевая, весьма пресная, мягкая, нейтральная с минерализацией от 0,36 до 0,35 г/л.

По степени агрессивного воздействия данные подземные воды по содержанию рН слабоагрессивные к бетонам марки W4, а по содержанию СО2 среднеагрессивные к бетонам марки W4 и слабоагрессивны к бетонам марки W6. По остальным показателям они неагрессивны ко всем  маркам бетонов.

Степень агрессивного воздействия жидкой неорганической среды на арматуру железобетонных конструкций при постоянном погружении и при периодическом смачивании неагрессивная.

К металлическим конструкциям подземные воды будут проявлять среднеагрессивные свойства только при свободном доступе к ним кислорода при среднегодовой температуре до 6оС и скорости движения до 1 м/сек.

Подземные воды типа «верховодка» на площадке в период изысканий (август 2022 г.) встречены на глубине 1,1-1,6 м на отметках 142,80-143,01 м в насыпном грунте на слое глинистых грунтов, а так же в песке средней крупности и в прослоях песка в суглинке.

Согласно анализам химического состава (текстовое приложение Л) подземные воды «верховодки» Вода сульфатная хлоридная гидрокарбонатная магниевая кальциевая, весьма пресная, мягкая, слабокислая с минерализацией 0,08-0,25 г/л.

Степень агрессивного воздействия жидкой неорганической среды на арматуру тжелезобетонных конструкций при постоянном погружении и при периодическом смачивании неагрессивная.

К металлическим конструкциям подземные воды будут проявлять среднеагрессивные свойства только при свободном доступе к ним кислорода при среднегодовой температуре до 6оС и скорости движения до 1 м/сек.

- на период производства полевых работ (апрель 2021 г.) сезонномерзлые грунты не встречены.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов для данной площадки при редневзвешенных значениях показателей физических и теплофизических свойств, установленная теплотехническим расчётом (прил. Г СП 25.13330.2012), составляет – 2,7 м.

Специфические грунты представлены насыпным грунтом техногенного генезиса.

Среди инженерно-геологических процессов и явлений, влияющих на строительство и эксплуатацию проектируемого сооружения, следует отметить процессы подтопления территории подземными водами, заболоченность, морозобойные трещины, сезонное пучение.

Согласно п.п. 5.4.8, 5.4.9 СП 22.13330.2016 по характеру подтопления застраиваемая площадка относится к естественно подтопленной.

С южной стороны площадки изысканий проходит водоотводной канал, который осуществляет подпор подземных вод и как следствие поднятие уровня. Других опасных геологических и инженерно-геологических процессов и явлений (наледеобразование, просадочность, склоновые процессы, техногенный карст и т.п.) на площадке не зафиксировано и развитие их не прогнозируется.

Исходя из условий технического задания и приведённых инженерно-геологических условий, на площадке возможно применение свайных фундаментов.

Перед началом строительства необходимо выполнить соответствующую инженерную подготовку территории площадки для исключения возможности формирования «верховодки».

Сложившиеся инженерно-геологические и гидрогеологические условия на площадке изысканий позволяют использовать, в качестве естественного основания для строительства, все грунты разреза за исключением насыпного грунта (ИГЭ № 1) и почвенно-растительного слоя (ИГЭ № 2).

2. Современное состояние проектируемой территории.

2.1 Современное использование территории. Здания и сооружения.

Территория части квартала 28:10:101001:34 Благовещенского муниципального округа  Амурской области в пределах элемента планировочной структуры ограниченного улицами Василенко – 1-я Тепличная.

Генеральным планом Чигиринского сельсовета Благовещенского муниципального округа

территория определена функциональными зонами:

- зона малоэтажной застройки

- зона рекреации.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования Чигиринского сельсовета Благовещенского муниципального округа, утверждённых решением Чигиринского сельского совета народных депутатов Благовещенского района от 29.03.2019 №117 проектируемая территория определена функциональными зонами:

- зона многоэтажной жилой застройки (Ж-3).

2.2 Улично-дорожная сеть и транспортное обеспечение.

Генеральным планом Чигиринского сельсовета Благовещенского муниципального округа, проектируемая дорожно-уличная сеть определена:

- улицей в жилой застройке основная - ул. Василенко (существующая)

- улицей в жилой застройке основная - 1-я Тепличная (существующая)

- улицей в жилой застройке основная (проектируемая)

Транспортное обслуживание территории осуществляется автобусами по муниципальным автомобильным маршрутам регулярных перевозок №2К, №2Кт, №4,№10б, №11, №24, №25, №30, №36, №36о, №44 по ул. Воронкова и Василенко расположены остановки общественного транспорта.

Данным проектом не предусмотрено изменений улично-дорожной сети.

2.3 Инженерно-техническое обеспечение территории.

Водопотребление

Согласно технических условий №101-18-0735 от 29.01.2024 водоснабжение объектов (многоквартирные жилые дома, детский сад) возможно от водопроводной камеры, расположенной на водопроводной сети диаметром 800 мм по ул. Новотроицкое шоссе и от водопроводной камеры, расположенной на водопроводной сети диаметром 500 мм по ул. Тепличнаая.

Водоотведение

Согласно технических условий №101-18-076 от 29.01.2024 водоотведение объектов (многоквартирные жилые дома, детский садик) возможно в канализационный колодец (проектируемый), расположенный на проектируемой канализационной сети диаметром 250 мм по ул. Василенко с. Чигири.

Теплоснабжение

Температура наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0.92 составляет - 33оС; продолжительность периода со среднесуточной температурой не более 8оС - 210сут; средняя температура воздуха, периода со среднесуточной температурой не более 8оС составляет - 10,7 град.С; средняя скорость ветра, за период со среднесуточной температурой воздуха не более 8оС - 2.0м/сек.

Проект наружных сетей теплоснабжения разработан для наружной температуры воздуха -33°С.

Согласно технических условий №230-10/445 от 16.02.2024 г. для подключения застройки ближайшей возможной точкой присоединения является теплофикационный павильон ТП-9, расположенный на тепло магистрали №4 ТПК на территории Тепличного комбината.

Электроснабжение

На основании технических условий от АО «ДРСК» «Амурские электрические сти» от 04.07.2024г. №15-09/522/3341 реализовать электроснабжение на данный момент возможно:

- при реконструкции ПС 110/10 КВ Чигири с заменой в линейных ячейках 10кВ №51 и №29 трансформаторов тока на трансформаторы тока с расчётным коэффициентом трансформации.

- при строительстве двух ЛЭП-10кВ, от ВЛ-10 кВ фидер «51 и №29 ПС 110/10кВ Чигири.

- при строительстве двух двухтрансформаторных ТП 10/0,4кВ с трансформаторами по 1000кВА каждый и одно двухтрансорматорной ТП 10/0,4 кВА с трансформаторами по 2х1600кВА.

Расчёт производится в соответствии с СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа», в соответствии с заданным кол-вом квартир, лифтов, сантехнического и силового оборудования, а также систем дымоудаления и пожаротушения. Расчёт проводился только для нормального режима работы. В случае работы устройств дымоудаления и пожаротушения расчётная нагрузка возрастает приблизительно на 10 %.

Ливневая канализация

Согласно технических условий Администрации Благовещенского муниципального округа от 15.01.2024г. №134 предусмотреть строительство внутри-дворовой ливневой канализации с последующим отводом дождевых и талых вод в существующий водоотводной канал, проходящий вдоль автомобильной дороги по ул. Василенко, с. Чигири.

Связь, телевидение

Проектом не предусмотрено размещение проводной телефонной связи. Территория находится в зоне доступа нескольких операторов сотовой связи.

Проведение кабельных линий подключения сети «интернет» возможно на опорах освещения.

2.4 Зоны с особыми условиями использования.

Согласно официальному ответу Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области №05-09/38 от 11.01.2024 г. на территории земельного участка с кадастровым номером 28:10:101001:34 (участок проектирования) отсутствуют объекты культурного наследия, включённые в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Данный участок расположен вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия. (см. приложение).

Зоны с особыми условиями использования территории:

- 28:10-6.132 - земельный участок расположен в зоне объектов электросетевого хозяйства (линия электропередачи ВЛ-10 кВ). Согласно проекта планировки объекты капитального строителства расположены за пределами данной СЗЗ;

- 28:00-6.176 – земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территориии – публичный сервитут. Размещение объектов электросетевого хозяйства (линия электропередачи ВЛ-10 кВ). Согласно проекта планировки территории объекты капитального строителства расположены за пределами публичного сервитута;

- 28:00-6.249 - земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территориии – публичный сервитут. Размещение объектов электросетевого хозяйства (линия электропередачи ВЛ-10 кВ), площадью 1454 кв.м. Согласно проекта планировки территории объекты капитального строителства расположены за пределами публичного сервитут;

- реестровый номер отсутствует - земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территориии, площадью – 527 кв.м. Согласно проекта планировки территории объекты капитального строителства расположены за пределами данной зоны;

- 28:00-6.433 - земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территориии – публичный сервитут, установленный в целях строительства и эксплуатации линейного объекта системы газоснабжения и  его неотъемлемых технологических частей «Газопровод межпоселковый к г. Благовещенск, с. Чигири с. Верхнеблаговещенское Благовещенского муниципального округа Амурской области (1 этап – от ГРС Благовещенск до г. Благовещенск с. Чигири)» - площадью 113 кв.м. Согласно проекта планировки территории объекты капитального строителства расположены за пределами публичного сервитут;

- 28.10.2.94 - земельный участок находится в зоне с особыми условиями использования территориии – Зона охраны искусственных объектов. Согласно проекта планировки территории объекты капитального строителства расположены за пределами данной зоны;

- 28:10-6.425 – земельный участок расположен в зоне  публичного сервитута, размещение объектов электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ ПС Чигири Ф-2. Согласно проекта планировки территории объекты капитального строителства расположены за пределами публичного сервитут;

- 28:10-6.361 - земельный участок полностью расположен в зоне с особыми условиями использования территориии – Четвертая подзона приаэродромной территории аэропорта Благовещенск (Игнатьево). Участок входит в сектор 28 и 29, с ограничение по высоте – 315,0-319,5 м. (Балтийская система высот 1977г.). Учитывая планируемые отметки рельефа и проектируемую высоту многоэтажной жилой застройки максимальная абсолютная высотная отметка составит 185,00, что не превышает нормативную;

- 28:10-6.249 - земельный участок полностью расположен в зоне с особыми условиями использования территориии – Шестая подзона приаэродромной территории аэропорта Благовещенск (Игнатьево) Запрещается в радиусе 5 км от КТА размещать объекты, способствующие привлечению массовому скоплению птиц, а именно: полигонов ТБО, скотобоен, ферм, мусороперерабатывающих заводов, объектов сортировки мусора и пр. Согласно проекту участок используется под строительсво многоквартирных жилых домов, что соответствует нормам;

- 28:10-6.187 - земельный участок полностью расположен в зоне с особыми условиями использования территориии – Внешний (общий)  контур третьей  подзоны приаэродромной территории аэропорта Благовещенск (Игнатьево), охранная зона транспорта.Проектируемый  участок входит в сектор 2, с ограничение по высоте – 243,0 м. (Балтийская система высот 1977г.). Учитывая планируемые отметки рельефа и проектируемую высоту многоэтажной жилой застройки максимальная абсолютная высотная отметка составит 185,00, что не превышает нормативную;

- 28:01-6.28 - земельный участок полностью расположен в зоне с особыми условиями использования территориии – Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территориях в границах полос воздушных подхоодов аэродромов и приаэродромной территории;

- 28:10-6.364 - земельный участок полностью расположен в зоне с особыми условиями использования территориии – Пятая подзона приаэродромной территории аэропорта Благовещенск (Игнатьево) участок 5А; Запрещается на участке 5А от границ участка 5В до границ окружности радиусом 30 километров от КТА размещение опасных производственных объектов I класса опасности. Размещение данных производственных объектов на проектируемой территории не планируется.

2.4.1 Охранные зоны инженерных сетей

Для инженерных сетей установлены охранные зоны на основании требований СП 42.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и Региональных нормативов градостроительного проектирования Амурской области.

Размер охранной зоны устанавливается:

- для сетей водопровода и напорной канализации – 5 м;

- для самотечной канализации (бытовой и дождевой) – 3 м;

- для сетей газопровода - 2 м. с каждой стороны газопровода

- для тепловых сетей:

- от наружной стенки канала, тоннеля – 2 м;

- от оболочки безканальной прокладки – 5 м;

- для кабелей связи – 0,6 м.

Охранные зоны сетей электричества устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»:

- вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

- для ВЛ-110 кВ охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими до крайних роводов при не отклонённом их положении на расстоянии 20м;

- для ВЛ-10 кВ - 10 м (5 м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещённых в границах населённых пунктов).

3. Требования к использованию и застройке проектируемой территории в соответствии с действующими градостроительными нормативами.

3.1 Градостроительное зонирование

По Правилам землепользования и застройки муниципального образования Чигиринского сельсовета Благовещенского муниципального округа, утверждённых решением Чигиринского сельского совета народных депутатов Благовещенского муниципального округа от 29.03.2019 №117 проектируемая территория определена функциональными зонами:

- зона многоэтажной жилой застройки (Ж-3).

Предложения по установлению красных линий.

Проектом планировки и межевания территории не предусматривается установление новых и изменение утверждённых красных линий.

4. Определение параметров планируемого строительства жилой и

общественной застройки, транспортного обслуживания и инженерно-

технического обеспечения

4.1 Обоснование границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

Проектом осуществляется формирование границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, на основании следующих документов:

- Генеральный план Чигиринского сельсовета, утверждённый Решением Чигиринского сельсовета народных депутатов от 06.11.2015г. №378;

- Правила землепользования и застройки территории муниципального образования Чигиринский сельсовет Благовещенского района Амурской области, утверждённый Решением Чигиринского сельского Совета народных депутатов от 29.03.2019г. №117.

Планирование зон выполнено в границах земельного квартала с кадастровым № 28:10:101001:34 с учётом существующей планировочной структуры Чигирринского сельсовета Благовещенского  муниципального округа.

В соответствии с Правила землепользования и застройки вышеуказанная территория относится к территориальной зоне Ж-3 – Зона многоэтажной жилой застройки. Проектом планировки предлогается внести изменения в Правила землепользования и застройки, в части установления территориальной зоны:

- Зона общественно-деловой застройки (Детский сад на 120 мест).

Согласно генерального плана Чигиринского сельского совета Благовещенского муниципального округа Амурской области проектируемая территория включает следующие функциональные зоны:

- Зона малоэтажной жилой застройки;

- Зона озеленения территории общего пользования.

Проектом планировки предлагается внести изменения в генеральный план Чигириского сельсовета Благовещенского муниципального округа Амурской области в части установления следующих функциональных зон:

- Зона многоэтажной жилой застройки ( от 9 до 15 этажей);

- Зона общественно-деловая.

На территории зоны многоэтажной жилой застройки планируется размещение многоквартирных жилых домов, с этажностью 10 этажей. Для нормативного обеспечения объектами социальной инфраструктуры, планируемой и существующей жилой застройки, проектом планировки территории предусмотрена зона общественно-деловой застройки, где планируется размещение детского сада на 120 мест.

В зоне коммунально-складской застройки предусматривается строительство трех трансформаторных подстанций.

Действие градостроительных регламентов на территории улично-дорожной сети с линейными объектами инженерной инфраструктуры не распространяется, так как земельные участки в этой зоне заняты линейными объектами и находятся в границах территорий общего пользования.

4.2 Обоснование размеров планируемых к образованию земельных участков.

Проектом планировки территории снос объектов капитального строительства не предусмотрен.

Расчёт нормативных земельных участков выполнен на основании пункта 3.4 СП 30-101-98 «Свод правил по проектированию и строительству. Методические указания по расчёту нормативных земельных участков в кондоминиумах», нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, в основу определения которого положен принцип выявления удельного показателя земельной доли для зданий разной этажности, рассчитывается путём умножения общей площади жилых помещений в данном кондоминиуме на удельный показатель земельной доли по формуле:

Sнорм к = Sк х Узд,

где Sнорм к - нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, кв. м;

Sк - общая площадь жилых помещений в кондоминиуме, кв. м;

Узд - удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности (ПриложениеА) и составляет для 10 этажей 0,6375.

В границах проектируемой территории предусмотрено несколько типов домов,

каждый этажностью 10 этажей.

Многоквартирные жилые дома ТИП 1:

- Литер 1 - 4786.38 х 0.6375=3051,3 кв.м. Проектируемая площадь участка – 4159кв.м.

- Литер 2 - 4786.38 х 0.6375=3051,3 кв.м. Проектируемая площадь участка – 4305 кв.м.

Многоквартирный жилой дом ТИП 2:

Литер 3 – 5272,42х0,6375=3361,17 кв.м. Проектируемая площадь участка – 4114 кв.м.

Литер 4 – 5272,42х0,6375=3361,17 кв.м. Проектируемая площадь участка – 4400 кв.м.

Литер 9 – 5272,42х0,6375=3361,17 кв.м. Проектируемая площадь участка – 5184 кв.м.

Литер 10 – 5272,42х0,6375=3361,17 кв.м. Проектируемая площадь участка – 4636 кв.м.

Литер 11 – 5272,42х0,6375=3361,17 кв.м. Проектируемая площадь участка – 5471 кв.м.

Литер 19 – 5272,42х0,6375=3361,17 кв.м. Проектируемая площадь участка – 4276 кв.м.

Литер 22 – 5272,42х0,6375=3361,17 кв.м. Проектируемая площадь участка – 3859 кв.м.

Многоквартирный жилой дом ТИП 3:

Литер 5 – 3450,31х0,6375=2199,57кв.м. Проектируемая площадь участка – 2473 кв.м.

Литер 6 – 3450,31х0,6375=2199,57кв.м. Проектируемая площадь участка – 3230 кв.м.

Литер 12 – 3450,31х0,6375=2199,57кв.м. Проектируемая площадь участка – 3833 кв.м.

Литер 16 – 3450,31х0,6375=2199,57кв.м. Проектируемая площадь участка – 3558 кв.м.

Литер 20 – 3450,31х0,6375=2199,57кв.м. Проектируемая площадь участка – 3962 кв.м.

Литер 21 – 3450,31х0,6375=2199,57кв.м. Проектируемая площадь участка – 2868 кв.м.

Многоквартирный жилой дом ТИП 4:

Литер 7 – 4810,16х0,6375=3066,48кв.м. Проектируемая площадь участка – 3936 кв.м.

Литер 13 – 4810,16х0,6375=3066,48кв.м. Проектируемая площадь участка – 4611 кв.м

Литер 14 – 4810,16х0,6375=3066,48кв.м. Проектируемая площадь участка – 4286 кв.м

Литер 15 – 4810,16х0,6375=3066,48кв.м. Проектируемая площадь участка – 4566 кв.м

Литер 17 – 4810,16х0,6375=3066,48кв.м. Проектируемая площадь участка – 4172 кв.м

Литер 18 – 4810,16х0,6375=3066,48кв.м. Проектируемая площадь участка – 4285 кв.м

Расчёт размера земельных участков объектов социального обслуживания населения.

Расчёт размера земельных участков выполнен на основании СП 42.13330-2016 (приложение Д, таблица Д.1):

Детский сад на 120 мест:

120 х 38 = 4560 кв.м., где

120 -  количество мест в дошкольной образовательной организации,

38 – количество кв.м. на одно место.

Проектируемая площадь земельного участка для школы 5892 кв.м.

4.3 Очерёдность строительства

Проектом предлагается строительство объектов в несколько этапов и очередей. Очерёдность строительства и этапы строительства предусмотрено уточнить при проектировании каждого из объектов капитального строительства.

Строительство улично-дорожной сети, объектов благоустройства ведётся параллельно строительству основных объектов.

4.4 Определение параметров планируемого строительства системы

транспортного обслуживания

4.4.1 Улично-дорожная сеть и транспортное обеспечение

Генеральным планом Чигиринского сельсовета Благовещенского муниципальнго округа проектируемая дорожно-уличная сеть определена:

- улицей в жилой застройке основная - ул. Василенко (существующая)

- улицей в жилой застройке основная - 1-я Тепличная (существующая)

- улицей в жилой застройке основная (проектируемая)

Транспортное обслуживание территории осуществляется автобусами по муниципальным автомобильным маршрутам регулярных перевозок №2К, №2Кт, №4, №10б, №11, №24, №25, №30, №36, №36о, №44 по ул. Воронкова, Василенко, Тепличная расположены остановки общественного транспорта. Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки пассажирского транспорта составляет до 560 метров.

Для обслуживания внутриквартальной территории предусмотрена система проездов. Проезды предусмотрены круговые и сквозные. В тупиковой части проектируемых проездов предусмотрены площадки для разворота пожарной техники размером 15х15 метров.

4.4.2 Мероприятия по обеспечению доступной и без барьерной среды для маломобильных групп населения

Проект планировки разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», основных положений СП 59.13330.2020. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» и СП 35-105-2002 «Реконструкция городской застройки с учётом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения» в части отношения к созданию удобной для инвалидов среды. Маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве.

К маломобильным группам населения отнесены: - инвалиды, - люди с временным нарушением здоровья, - беременные женщины, - люди старших возрастов, - люди с детскими колясками и т.п. Формирование архитектурной среды по критериям доступности, безопасности, удобства и информативности, для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения осуществляется без ущемления соответствующих возможностей остальных граждан.

Критерий доступности обеспечивается возможностью беспрепятственного достижения мест обслуживания, своевременного использования мест отдыха, ожидания и сопутствующего обслуживания. Критерий безопасности обеспечивается возможностью посещения мест обслуживания, общего пользования без риска быть травмированным каким-либо образом или причинения вреда своему имуществу, а также без нанесения вреда другим людям, зданиям, сооружениям, оборудованию.

Критерий информативности обеспечивается своевременным распознаванием ориентиров в архитектурной среде территории, точной идентификацией своего места нахождения и мест, являющихся целью посещения, а также возможностью эффективной ориентации, как в светлое, так и в тёмное время суток.

В проекте предусмотрены мероприятия для беспрепятственного и удобного передвижения инвалидов и маломобильных групп населения по территории проектирования, которые необходимо учесть при разработке рабочего проекта и выноса проектных решений в натуру:

- продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах- колясках, не должен превышать 5%, поперечный 2% (согласно СП 59.13330.2020. п.5.1.7.);

- необходимо предусмотреть съезды с тротуаров; - высоту бордюров по краям пешеходных путей на участках проектирования рекомендуется принимать не менее 0,05 м (согласно СП 59.13330.2020. п.5.1.9.);

- перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озеленённых площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,015 м (согласно СП 59.13330.2020. п.5.1.9.);

- устройство доступных проходов к площадкам и местам посадки в общественный транспорт;

- обеспечение дублирования звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации.

Проект планировки осуществляет формирование общественно-деловой застройки с учётом приспособления проектируемых и существующих объектов для доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами.

На гостевых автостоянках предусматриваются места для МГН из расчёта 10% от общей потребности в гостевых автостоянках. Парковочное место для МГН составляет 3.6 х 6.0 м.

4.5 Расчёт потребности в элементах благоустройства

Расчёт потребности в элементах благоустройства для многоквартирных жилых домов произведён в соответствии с Местным нормативом градостроительного проектирования Чигиринского сельсовета Благовещенского муниципального округа Амурской области №161 от 30.10.2019г. (таблица 1.6 – расчётные показатели обеспеченности населения машино-местами, объектов благоустройства). Расчет потребности в озеленении выполнен согласно СП 476.1325800.2020 «Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов» (п.7.6).

Расчёт проживающих в многоквартирных жилых домах выполнен на основании письма Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Амурской области (Амурстат), средний размер домохозяйства для Амурской области составляет:

- в однокомнатных квартирах –  1,6

- в двухкомнатных квартирах – 2,1

- в трёхкомнатных квартирах – 2,6

Общая площадь квартир дана ориентировочная, уточнить при рабочем проектировании.

Расчёт площадок придомового благоустройства для проектируемых многоквартирных жилых домов тип 1 (Литер1,2).

Количество квартир 108 (в том числе 1 ком.кв. – 54кв., 2х ком.кв. – 54кв), количество жителей 200, общая площадь квартир 4786,38кв.м.

Общая площадь встроенных нежилых помещений 486,04 кв.м.

Расчёт числа проживающих 54х1.6 + 54х2.1=200 чел

Таблица 1

| Назначение площадки | Удельный размер площадки м2 на 1 человека | Расчётный размер |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Требуемый | Проектный Литер1 | Проектный Литер2 |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 1.0 | 200 | 200 | 200 |
| Для отдыха взрослого населения | 0.2 | 40,0 | 40 | 40 |
| Для занятий физкультурой | 2.0 | 400 | 400 | 400 |
| Для хозяйственных целей и выгула собак | 0.4 (50%) | 80,0(40,0) | 46 | 46 |
| Гостевые автостоянки для МКД - открытые - МГН Открытые автостоянки для встроенных нежилых помещений - открытые | 2.5/18 1м/м/120м2 | 28 4 | 26 3 4 | 25 3 4 |
| Озеленение | 1.7 | 340 | 829 | 926 |

В соответствии с пунктом 5.2 СП 59.13330.2016 для ММГН выделено 10% машино-мест для маломобильных групп населения, размер одного машино-места составляет  6,0х3,6 м (с учётом зоны безопасности).

Расчёт накопления бытовых отходов.

Расчёт выполнен на основании приложения "К" СП 42.13330.16 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

200 х 225 : 365 = 123,3 кг/сут.

Где, 225- среднегодовая норма образования и накопления отходов.

365 -количество дней в году.

При ёмкости наполнения контейнера 0.75 м3 (500 кг) для многоквартирного жилого дома необходимость в контейнерах в количестве 1 контейнера.

Расчёт площадок придомового благоустройства для проектируемых многоквартирных жилых домов тип 2 (Литер 3,4,9,10,11,19,22)

Количество квартир 118(в том числе 1 ком.кв. – 58кв., 2х ком.кв. – 60кв) количество жителей 219, общая площадь квартир 5272,42кв.м.

Расчёт числа проживающих 58х1.6+60х2.1=219чел.

Таблица 2

| Назначение площадки | Удельный размер площадки м2 на 1 человека | Расчётный размер |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Требуемый | Проект Литер 3 | Проект Литер 4 | Проект Литер 9 | Проект Литер 10 | Проект Литер 11 | Проект Литер 19 | Проект Литер 22 |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 1.0 | 219 | 219 | 219 | 250 | 220 | 235 | 219 | 219 |
| Для отдыха взрослого населения | 0.2 | 43,8 | 44 | 44 | 60 | 44 | 45 | 44 | 44 |
| Для занятий физкультурой | 2.0 | 438 | 438 | 438 | 460 | 438 | 445 | 438 | 438 |
| Для хозяйственных целей и выгула собак | 0.4(50%) | 87,6 (43,8) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Гостевые автостоянки для МКД - открытые - МГН | 2.5/18 | 30 | 28 3 | 29 3 | 31 3 | 36 4 | 38 4 | 36 4 | 28 3 |
| Озеленение | 1.7 | 372,3 | 673,0 | 999,0 | 1455,0 | 1032,0 | 1020,0 | 940,0 | 830,0 |

В соответствии с пунктом 5.2 СП 59.13330.2016 для ММГН выделено 10% машино-мест для маломобильных групп населения, размер одного машино-места составляет  6,0х3,6 м (с учётом зоны безопасности).

Расчёт накопления бытовых отходов.

Расчёт выполнен на основании приложения "К" СП 42.13330.16 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

219х 225 : 365 = 135кг/сут.

Где, 225- среднегодовая норма образования и накопления отходов.

365 -количество дней в году.

При ёмкости наполнения контейнера 0.75 м3 (500 кг) для многоквартирного жилого дома необходимость в контейнерах в количестве 1 контейнера.

Расчёт площадок придомового благоустройства для проектируемых многоквартирных жилых домов тип 3 (Литер  6, 12, 16, 20, 21)

Количество квартир 69 (в том числе 1 ком.кв.-29кв., 2х ком.кв. – 30кв, 3х ком.кв –10кв),, количество жителей 136, общая площадь квартир 3450,31кв.м.

Расчёт числа проживающих 29х1,6+30х2,1+ 10х2,6=136 чел.

Литер 5

Количество квартир 62 (в том числе 1 ком.кв.-26кв., 2х ком.кв. – 27кв, 3х ком.кв –9кв),, количество жителей 136, общая площадь квартир 3450,31кв.м.

Расчёт числа проживающих 26х1,6+27х2,1+ 9х2,6=122 чел.

Таблица 3

| Назначение площадки | Удельный размер площадки м2 на 1 человека | Расчётный размер |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Требуемый | Проект Литер 5 | Проект Литер 6 | Проект Литер 12 | Проект Литер 16 | Проект Литер 20 | Проект Литер 21 |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 1.0 | 136 | 122 | 150 | 138 | 150 | 140 | 140 |
| Для отдыха взрослого населения | 0.2 | 27,2 | 24 | 28 | 28 | 59 | 28 | 28 |
| Для занятий физкультурой | 2.0 | 272 | 244 | 272 | 272 | 300 | 272 | 272 |
| Для хозяйственных целей и выгула собак | 0.4(50%) | 54,4 (27.2) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Гостевые автостоянки для МКД - открытые - МГН | 2.5/18 | 19 | 16 2 | 17 2 | 21 2 | 28 3 | 20 3 | 18 2 |
| Озеленение | 1,7 | 231,4 | 382,0 | 884,0 | 1200,0 | 1050,0 | 1500,0 | 850,0 |

В соответствии с пунктом 5.2 СП 59.13330.2016 для ММГН выделено 10% машино-мест для маломобильных групп населения, размер одного машино-места составляет 6,0х3,6 м (с учётом зоны безопасности).

Расчёт накопления бытовых отходов.

Расчёт выполнен на основании приложения "К" СП 42.13330.16 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

136 х 225 : 365 = 83,8кг/сут.

Где, 225- среднегодовая норма образования и накопления отходов.

365 -количество дней в году.

При ёмкости наполнения контейнера 0.75 м3 (500 кг) для многоквартирного жилого дома необходимость в контейнерах в количестве 1 контейнера.

Расчёт площадок придомового благоустройства для проектируемых многоквартирных жилых домов тип 4 (Литер 7, 13, 14, 15, 17, 18)

Количество квартир 119 (в том числе 1 ком.кв.-79кв., 2х ком.кв. – 40кв),, количество жителей 211, общая площадь квартир 4810,16кв.м.

Расчёт числа проживающих 79х1,6+40х2,1=211 чел.

Таблица 3

| Назначение площадки | Удельный размер площадки м2 на 1 человека | Расчётный размер |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Требуемый | Проект Литер 7 | Проект Литер 13 | Проект Литер 14 | Проект Литер 15 | Проект Литер 17 | Проект Литер 18 |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 1.0 | 211 | 220 | 211 | 215 | 215 | 250 | 215 |
| Для отдыха взрослого населения | 0.2 | 42,2 | 50 | 42 | 50 | 42 | 50 | 50 |
| Для занятий физкультурой | 2.0 | 422 | 431 | 425 | 425 | 423 | 440 | 425 |
| Для хозяйственных целей и выгула собак | 0.4(50%) | 84,4 (42.2) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Гостевые автостоянки для МКД - открытые - МГН | 2.5/18 | 29 | 26 3 | 30 4 | 36 4 | 33 3 | 34 4 | 37 3 |
| Озеленение | 1,7 | 358,7 | 935,0 | 735,0 | 964,0 | 1200,0 | 824,0 | 641,0 |

В соответствии с пунктом 5.2 СП 59.13330.2016 для ММГН выделено 10% машино-мест для маломобильных групп населения, размер одного машино-места составляет 6,0х3,6 м (с учётом зоны безопасности).

Расчёт накопления бытовых отходов.

Расчёт выполнен на основании приложения "К" СП 42.13330.16 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

211 х 225 : 365 = 130,1кг/сут.

Где, 225- среднегодовая норма образования и накопления отходов.

365 -количество дней в году.

При ёмкости наполнения контейнера 0.75 м3 (500 кг) для многоквартирного жилого дома необходимость в контейнерах в количестве 1 контейнера

Расчётная плотность населения

Проектом запроектировано:

I тип – Литер 1,2 - 10 этажей, численностью населения каждый 400 человек

II тип – Литер 3,4,9,10,11,19,22 - 10 этажей, численностью населения каждый 1533 человек

III тип – Литер 5, 6, 12, 16, 20, 21 - 10 этажей, численностью населения 802 человек

IV тип – Литер 7, 13, 14, 15, 17, 18 - 10 этажей, численностью населения 1266человек

Общая численность проживающих составляет 4001 человек

Общая площадь территорий в границах проектирования составляют 11.1661га

4001/11.1661=358 человек/га.

Нормативная плотность населения 450 чел/га (п.7.6 СП 42.13330-2016)

4.6 Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур. Расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

Расчёт в объектах коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуре выполнен согласно нормам и рекомендациям СП 42.13330. 2016 (СНиП 2.07.01–89*).

Потребность в объектах социального обслуживания рассчитана на основе данных, предоставленных Территориальным органом федеральной государственной статистики по Амурской области (письмо МР-31-07\1055 ДР от 04.10.2021г.). Согласно этим данным, удельный вес возрастной группы детей в возрасте от 1-6 лет составляет 16684\230962 х100 – 7,31 %; в возрасте от 7-17 лет – 44924\230962х100 = 12,14 %.

Исходя из общего количества предусмотренного проектом строительства жилья и среднего размера домохозяйства общее количество проживающих в границах ППТ составит 4001 человек. Из них количество детей в возрасте от 1-6 лет составит 293 человек. Принимая расчётный уровень обеспеченности детей дошкольными образовательными организациями в пределах 85% (согласно приложения Д СП 42.13330.2016) потребность в дошкольных общеобразовательных учреждениях составит 249 чел. Проектом планировки и межевания территории предусматривается размещение дошкольной образовательной организации – детский сад на 120 мест.

Количество детей в возрасте от 7-17 лет составит 487 человек. Принимая расчётный уровень обеспеченности детей общеобразовательными организациями в пределах 100% для учащихся 1-9 классов и 75% для учащихся 10-11 классов (согласно приложения Д СП 42.13330.2016) потребность в общеобразовательных учреждениях составит 462 чел.

Проектом планировки и межевания территории предусматривается размещение дошкольной образовательной организации – детский сад на 120 мест.

В нормативной доступности (в соответствии п. 2.1.2 СП 2.4.3648 – 1000м) от планируемой   застройки, до организаций реализующие программы дошкольного, начального общего, основного общего и средне общего образования, строящееся школа с. Чигири – 700 м..  Так же в нормативном радиусе 2.1 км Чигиринская средняя общеобразовательная школа.

Расчет потребности в детских дошкольных учреждениях выполнен на оснвании МНГП Чигиринского сельсовета Благовещенского муниципального округа Амурской области п. 2.1.1.:

4001х58/1000=232мест.

Где, 4001 – ориентировочная общая численность населения на земельном участке с кадастровым номером 28:10:101001:34;

58 - коэффициент учитывающий 100 % обеспеченность жителей квартала;

1000 – расчетная единица.

Прроектом планировки предусматривается размещение детского сада на 120 мест.

РАСЧЁТ

Потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания населения жилого квартала=4001чел.

Таблица 4

| № п/п | Наименование учреждений и предприятий | Ед. изм. |  |  | Нормативный уровень обеспеченности на 1000 жителей |  | Уровень обеспеченности для проектируемой территории |  | Принято в проекте |  | Радиус обслуживания, м. |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Дошкольная образовательная организация | мест |  |  | Согласно расчёта |  | 232 |  | 120 |  | 500-800 |  | Проектируемая |
| 1.2. | Школы | мест |  |  | Согласно расчёта |  | 462 |  | - |  | 500-800 |  | Существующая Чигиринская средняя общеобразовательная школа Строящееся школа Чигири |
| 2 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Аптека | 1 объект на жилую группу |  |  | 1 |  | 1 |  | - |  | 500 |  | Сущ. ул. Василенко 1, аптека №50 |
| 2.2. | Поликлиника для взрослых и детей | объект |  | Заданием на проектрование |  |  | - |  | - |  | 1000 |  | Взрослая поликлиника (ул. Воронкова 26/3); Благовещенская центральная районная поликлиника (ул. Центральная 11/1) |
| 3 | Физкультурные и спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Спортивный зал | м2 площ. пола на 1000 чел. |  | 80 |  |  | 321 |  | - |  | 1500 |  | Возможно размещение во встроенных нежилых помещениях на 1х этажах |
| 4 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Помещения для культурно-массовой и политико-воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности | м2 площ. пола на 1000 чел. |  | 60 |  |  | 241 |  | - |  | - |  | Использовать существующие |
| 4.2. | Кинотеатра | мест |  | 25 |  |  | 100 |  | - |  | - |  | Использовать городские |
| 5 | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Магазины | кв.м. торговой площади на 1000 чел |  | 280 |  |  | 1124 |  |  |  | 2000 |  | Существующие – Василенко 1 Возможно размещение во встроенных нежилых помещениях на 1х этажах |
| 5.3. | Предприятия общественного питания | 1 место |  | 40 |  |  | 160 |  | - |  | 2000 |  | Использовать городские |
| 6 | Предприятия коммунально-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Предприятия бытового обслуживания (мастерские, парикмахерские и т. п.) | Рабочее место на 1 тыс./чел |  | 5 |  |  | 20 |  | - |  | - |  | Возможно размещение во встроенных нежилых помещениях на 1х этажах |
| 6.2. | Бани | Кол. мест на обхъект тыс. чел. |  | 1 |  |  | 20 |  | - |  | - |  | Использовать городские |
| 7 | Организации и учреждения управления финансирования и предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Отделения связи | 1 объект на 1-10 тыс. жит. |  | 1 |  |  | 1 |  | - |  | 500 |  | Возможно размещение во встроенных нежилых помещениях на 1х этажах |
| 7.2. | Сберегательные банки и прочие отделения банков | 1 объект на 6 тыс. жит. |  | 1 |  |  | 1 |  | - |  | 500 |  | Существующие – Василенко, 1 Возможно размещение во встроенных нежилых помещениях на 1х этажах |
| 8 | Учреждения коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Жилищно-эксплуатационная организация |  | Кол. объектов на 20 тыс.чел |  |  | 1 |  | 1 |  | - |  | - | Возможно размещение во встроенных нежилых помещениях на 1х этажах |

Обслуживание населения учреждениями, организациями и предприятиями (уровень территориальной доступности)

Таблица 7

| Учреждения, организации и предприятия | Нормативный радиус обслуживания | Наименование учреждений, организаций и предприятий | Уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации | до 1 км СП 2.4.3648-20 п.2.1.2 | Проектируемый: детский сад на 120 мест | 45-315м |
| Общеобразовательные школы | до 1 км СП 2.4.3648-20 п.2.1.2 | Существующая: Чигиринская средняя обще образовательная школа Строящееся школа с. Чигири | 2.1км 700м |
| Учреждения здравоохранения | 1000м СП42.13330-2016 | Взрослая поликлиника (ул. Воронкова 26/3); Благовещенская центральная районная поликлиника (ул. Центральная 11/1) | 700-1000м 1500-2000м |
| Аптеки | 800м СП42.13330-2016 | ТвояАптека.РФ (ул.Василенко,1) | 370-700м |
| Физкультурно-оздоровительные центры | 1500м СП42.13330-2016 | # Фитнес-клуб Tunnel (ул. Василенко,5) # Студия фитнеса Liima (ул. Василенко,7) | 650м 650м |
| Предприятия торговли | 2000м СП42.13330-2016 | Магазин Авоська (ул. Василенко,1) | 370-700м |
| Отделения связи и банки | 500м СП42.13330-2016 | Сбербанк (ул. Василенко, 1) Почта России (ул. Институтская, 2/6) | 370-700м 1.2-1.6км |

4.7 Определение параметров планируемого строительства системы

инженерно-технического обеспечения

4.7.1. Теплоснабжение.

Температура наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0.92 составляет - 33оС; продолжительность периода со среднесуточной температурой не более 8оС - 210сут; средняя температура воздуха, периода со среднесуточной температурой не более 8оС составляет - 10,7 град.С; средняя скорость ветра, за период со среднесуточной температурой воздуха не более 8оС - 2.0м/сек.

Проект наружных сетей теплоснабжения разработан для наружной температуры воздуха -33°С.

Согласно технических условий №230-10/445 от 16.02.2024 г. для подключения застройки ближайшей возможной точкой присоединения является теплофикационный павильон ТП-9, расположенный на тепло магистрали №4 ТПК на территории Тепличного комбината.

Расчётная максимальная нагрузка составляет 15,8382Гкал/час, в том числе:

- 0,81 Гкал/час многоквартирный жилой дом тип 1 (Литер 1)

- 0,81 Гкал/час многоквартирный жилой дом тип 1 (Литер 2)

- 0,838 Гкал/час многоквартирный жилой дом тип 2 (Литер 3)

- 0,838 Гкал/час многоквартирный жилой дом тип 2 (Литер 4)

- 0,57 Гкал/час многоквартирный жилой дом тип 3 (Литер 5)

- 0,57 Гкал/час многоквартирный жилой дом тип 3 (Литер 6)

- 0,7817 Гкал/час многоквартирный жилой дом тип 4 (Литер 7)

- 0,838 Гкал/час многоквартирный жилой дом тип 2 (Литер 9)

- 0,838 Гкал/час многоквартирный жилой дом тип 2 (Литер 10)

- 0,838 Гкал/час многоквартирный жилой дом тип 2 (Литер 11)

-  0,57 Гкал/час многоквартирный жилой дом тип 3 (Литер 12)

- 0,7817 Гкал/час многоквартирный жилой дом тип 4 (Литер 13)

- 0,7817 Гкал/час многоквартирный жилой дом тип 4 (Литер 14)

- 0,7817 Гкал/час многоквартирный жилой дом тип 4 (Литер 15)

- 0,57 Гкал/час многоквартирный жилой дом тип 3 (Литер 16)

- 0,7817 Гкал/час многоквартирный жилой дом тип 4 (Литер 17)

- 0,7817 Гкал/час многоквартирный жилой дом тип 4 (Литер 18)

- 0,838 Гкал/час многоквартирный жилой дом тип 2 (Литер 19)

- 0,57 Гкал/час многоквартирный жилой дом тип 3 (Литер 20)

- 0,57 Гкал/час многоквартирный жилой дом тип 3 (Литер 21)

- 0,838 Гкал/час многоквартирный жилой дом тип 2 (Литер 22)

- 0,242 Гкал/час детский садик (8)

Проектом предусматривается два варианта теплоснабжени: тепловые сети и газификация (п. 4.7.3), уточнить при рабочем проектировании.

4.7.2 Водопотребление и водоотведение

Существующие потребители территории проектирования обеспечены централизованной системой водоснабжения и водоотведения - источником водоснабжения существующих и проектируемых объектов является городской водопровод, источником водоотведения – существующие магистральные канализационные коллекторы.

Проектируемые сети обеспечивают централизованное хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабжение планируемых к размещению объектов капитального строительства. Точки врезки предусмотрены в существующие магистральные водопроводные сети.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Для подключения к существующим сетям и объектам водоснабжения при строительстве необходимо получить технические условия на подключение и разрешения на производство работ у эксплуатирующей организации. Все решения согласовать с эксплуатирующей организацией АО «АКС».

Водопровод рекомендуется выполнить из полиэтиленовых труб. Способ прокладки водопровода подземный. С учётом перспектив развития рассматриваемой территории проектом предусмотрено к строительству 4020 метров сетей водоснабжения (уточняется на дальнейших стадиях проектирования).

Глубина заложения труб должна быть на 0,5 м больше расчётной глубины проникания в грунт нулевой температуры согласно СП 31.13330.2012. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» (далее также - СП 31.13330.2012). При рабочем проектировании необходимо выполнить гидравлическую увязку водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам, а также объёмы водопотребления, точки подключения и необходимость реконструкции существующих сетей и сооружений.

Для подключения к существующим сетям и объектам водоотведения при строительстве необходимо получить технические условия на подключение и разрешения на производство работ у эксплуатирующей организации. Все решения согласовать с эксплуатирующей организацией. Точки врезки предусмотрены в существующие магистральные канализационные коллектора.  Канализацию рекомендуется выполнить из полиэтиленовых труб. Способ прокладки подземный. С учётом перспектив развития рассматриваемой территории проектом предусмотрено к строительству 1900 м самотечных сетей водоотведения (уточняется на дальнейших стадиях проектирования).

Водопотребление

Согласно технических условий №101-18-0735 от 29.01.2024 водоснабжение объектов (многоквартирные жилые дома, детский сад) возможно от водопроводной камеры, расположенной на водопроводной сети диаметром 800 мм по ул. Новотроицкое шоссе и от водопроводной камеры, расположенной на водопроводной сети диаметром 500 мм по ул. Тепличнаая.

Планируемая нагрузка водоснабжения составляет 986,1 куб.м./сут в том числе:

- 48,6 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 1 (Литер 1)

- 48,6 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 1 (Литер 2)

- 53,1 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 2 (Литер 3)

- 53,1 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 2 (Литер 4)

- 31,05 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 3 (Литер 5)

- 31,05 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 3 (Литер 6)

- 53,55 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 4 (Литер 7)

- 53,1 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 2 (Литер 9)

- 53,1 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 2 (Литер 10)

- 53,1 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 2 (Литер 11)

- 31,05 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 3 (Литер 12)

- 53,55 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 4 (Литер 13)

- 53,55 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 4 (Литер 14)

- 53,55 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 4 (Литер 15)

- 31,05 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 3 (Литер 16)

- 53,55 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 4 (Литер 17)

- 53,55 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 4 (Литер 18)

- 53,1 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 2 (Литер 19)

- 31,05 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 3 (Литер 20)

- 31,05 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 3 (Литер 21)

- 53,1 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 2 (Литер 22)

- 9,60 куб.м./сут детский садик (8)

Наружное пожаротушение согласно СП 8.13130.2020 составляет 25 л/с (90 м3/час) Водоотведение

Согласно технических условий №101-18-076 от 29.01.2024 водоотведение объектов (многоквартирные жилые дома, детский садик) возможно в канализационный колодец (проектируемый), расположенный на проектируемой канализационной сети диаметром 250 мм по ул. Василенко с. Чигири.

Планируемая нагрузка водоотведения составляет 986,1 куб.м./сут в том числе:

- 48,6 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 1 (Литер 1)

- 48,6 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 1 (Литер 2)

- 53,1 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 2 (Литер 3)

- 53,1 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 2 (Литер 4)

- 31,05 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 3 (Литер 5)

- 31,05 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 3 (Литер 6)

- 53,55 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 4 (Литер 7)

- 53,1 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 2 (Литер 9)

- 53,1 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 2 (Литер 10)

- 53,1 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 2 (Литер 11)

- 31,05 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 3 (Литер 12)

- 53,55 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 4 (Литер 13)

- 53,55 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 4 (Литер 14)

- 53,55 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 4 (Литер 15)

- 31,05 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 3 (Литер 16)

- 53,55 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 4 (Литер 17)

- 53,55 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 4 (Литер 18)

- 53,1 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 2 (Литер 19)

- 31,05 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 3 (Литер 20)

- 31,05 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 3 (Литер 21)

- 53,1 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 2 (Литер 22)

- 9,60 куб.м./сут детский садик (8)

4.7.3 Газификация

Годовая потребность в газовом топливе для нужд теплоснабжения определяется как:

В год  =  170,640 тыс. м3

Годовой расход натурального топлива, тыс. нм3:

, где

- годовая потребность в тепле, Гкал/год;

- теплотворная способность топлива=8100 ккал/нм3

- КПД   котлоагрегата, в %=92%=0,92

Годовой расход натурального топлива на предприятие:

=1987,597тыс. м3

Исходя из выявленных значений:

Исходя из выявленных значений потребностей в топливе, а также принятых по ним к установке типам и моделям газоиспользующего оборудования, рекомендуется определить:

- годовой расход природного газа суммарно максимально:

1987,597 тыс.м3/год

- необходимая мощность оборудования:

7713.016 кВт

4.7.4 Отвод ливневых стоков

Согласно технических условий Администрации Благовещенского муниципального округа от 15.01.2024г. №134 предусмотреть строительство внутри-дворовой ливневой канализации с последующим отводом дождевых и талых вод в существующий водоотводной канал, проходящий вдоль автомобильной дороги по ул. Василенко, с. Чигири.

Отвод дождевых и талых вод с территории осуществляется по проездам, со сбросом дождевых и талых вод в  запроектированную внутридворовую ливневую канализацию и  далее в существующий водоотводной канал, проходящий вдоль автомобильной дороги по ул. Василенко, с. Чигири

Ливневую канализацию рекомендуется выполнить из хризотил цементных труб d-400мм. Способ прокладки подземный. С учётом перспектив развития рассматриваемой территории проектом предусмотрено к строительству 730 м. сетей ливневой канализации (уточняется на дальнейших стадиях проектирования).

4.7.5 Электроснабжение

На основании технических условий от АО «ДРСК» «Амурские электрические сти» от 04.07.2024г. №15-09/522/3341 реализовать электроснабжение на данный момент возможно:

- при реконструкции ПС 110/10 КВ Чигири с заменой в линейных ячейках 10кВ №51 и №29 трансформаторов тока на трансформаторы тока с расчётным коэффициентом трансформации.

- при строительстве двух ЛЭП-10кВ, от ВЛ-10 кВ фидер «51 и №29 ПС 110/10кВ Чигири.

- при строительстве двух двухтрансформаторных ТП 10/0,4кВ с трансформаторами по 1000кВА каждый и одно двухтрансорматорной ТП 10/0,4 кВА с трансформаторами по 2х1600кВА.

Расчёт производится в соответствии с СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа», в соответствии с заданным кол-вом квартир, лифтов, сантехнического и силового оборудования, а также систем дымоудаления и пожаротушения. Расчёт проводился только для нормального режима работы. В случае работы устройств дымоудаления и пожаротушения расчётная нагрузка возрастает приблизительно на 10 %.

Примерное электропотребление по объектам застройки, в соответствии с расчётом:

Литер №1; №2; (жилой дом с встроенными помещениями Тип 1) - требуемая расчётная мощность составляет – 195 кВт;(каждый)

Литер №3,№4, №7, №9, №10, №11, №13, №14, №15, №17. №18, №19, №22 (жилой дом тип 2) - требуемая расчётная мощность составляет – 190 кВт;(каждый)

Литер №5,  №6, №12, №16, №20, №21 (жилой дом тип 3) - требуемая расчётная мощность составляет – 125 кВт;(каждый)

Литер №8 (детский сад 120 мест) - требуемая расчётная мощность составляет – 150 кВт;

ИТОГО по всем объектам

- требуемая расчётная мощность составляет – 3353 кВт;

- требуемая категория электроснабжения в соответствии с п. 6.1 СП256.1325800.2016 – II (вторая);

- требуемое напряжение – 10 кВ;

- приблизительный коэффициент мощности – 0,92.

Планируется установка трех двухтрансформаторных подстанций 2х1250 кВА, в зависимости от плана застройки и расположения объектов на местности. Мощность трансформаторных подстанций может быть скорректирована, при проектировании.

Электропотребление для каждого проектируемого дома необходимо уточнить на стадии выполнения проектной документации, после определения всех параметров здания и потребителей. Для подключения к существующим объектам электроснабжения необходимо получить технические условия на подключение и разрешения на производство работ. Все решения согласовать с эксплуатирующей организацией.

4.8 Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории.

Схема организации рельефа проектируемого квартала выполнена в увязке со смежными территориями и улицами.

Принцип организации рельефа – сплошная вертикальная планировка с максимально возможным решением водоотведения ливневых вод с территории самотёком. Учитывая проектное решение улиц и принцип организации рельефа, территория подсыпается на высоту до 1.20 метра и примыкает к существующей планировке. По проектируемым проездам минимальный уклон принят из условия нормального водоотведения ливневых вод до 15,6 помилей. Водоотвод с проектируемой территории предусматривается в закрытую ливневую канализацию.

В местах перепада рельефа со смежными участками предусмотреть устройство откосов.

5. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне.

Данные о наличии организаций, отнесённых к категории по ГО

Организаций, отнесённых к категориям по ГО, на территории проектируемого квартала не имеется. Проектируемый квартал расположен на территории Чигиринского сельсовета и находится в зоне возможных разрушений, в пределах которой, в результате воздействия обычных средств поражения, здания и сооружения могут получить разрушения.

Опасные геологические процессы

Согласно общему сейсмическому районированию территории Российской Федерации (ОСР-97), с. Чигири Благовещенского муниципального округа находится в зоне с расчётной сейсмической интенсивностью в баллах шкалы MSK 64 для средних грунтовых условий и трёх степеней сейсмической опасности в течение 50 лет по карте А (10%) – 6 баллов; по карте В (5%) – 6 баллов, по карте С (1%) – 7 баллов. Сейсмичность непосредственно площадки изысканий по карте А (10%) – 6 баллов; по карте В (5%) – 6 баллов, по карте С (1%) – 7 баллов. Мероприятия по инженерной защите объекта от опасных природных процессов (явления карста, оползней, проседания грунтов) не предусматривается, поскольку он не попадает в зону их действия.

Опасные гидрологические явления и процессы

При гидрогеологическом прогнозе на долголетнюю перспективу, учитывая неблагоприятные условия, такие как увлажнение грунтов зоны аэрации, формирование нового техногенного водоносного горизонта и формирование техногенного типа режима подземных вод, подтопление будет развиваться по схеме 1 (п.8.1.5 СП 11-105-97, часть II). Учитывая это обстоятельство, необходимо предусмотреть мероприятия инженерной защиты от подтопления (в соответствии с 2.06.15–85, СП 116.13330.2012), в частности, обустройство дренажа, способного перехватывать инфильтрационные воды, поступающие как с поверхности, так и в виде прогнозируемых утечек из коммуникаций.

Опасные метеорологические явления и процессы

Наиболее опасными явлениями погоды, характерными для Благовещенского муниципального округа являются:

1) сильные морозы;

2) ливни с интенсивностью 30 мм/час и более;

3) снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

4) сильные ветры со скоростью 20 м/с и более.

Мероприятия по минимизации последствий (предупреждению)

возникновения опасных геологических процессов

Конструкции проектируемых зданий выполнить в соответствии с действующими нормами, которые предусматривают устойчивость здания при геологической активности, равной 6 балов (будет учтено при дальнейших стадиях проектирования).

Мероприятия по минимизации последствий (предупреждению)

возникновения опасных гидрологических явлений и процессов

Принимая во внимание изменение гидрогеологических условий района изысканий и согласно критериям типизации территорий по подтопляемости (Приложение И, СП 11-105-97, часть 2) район работ относится:

- к подтопляемым районам в естественных условиях (I-A);

- к потенциально подтопляемым районам в результате ожидаемых техногенных воздействий (II-Б1).

Согласно СП 22.13330.2011 к естественно-подтопленным и техногенно - подтопленным относятся территории с глубиной залегания подземных вод менее 3м, а так же участки, где подземные воды залегают на глубине более 3 м, если они воздействуют на основания и фундаменты проектируемых зданий и сооружений.

К потенциально-подтопляемым относятся отдельные участки районов благоприятных для строительства, где вследствие неблагоприятных природных и техногенных условий в результате их строительного освоения или в период эксплуатации, возможно повышение уровня подземных вод, вызывающее нарушение условий нормальной эксплуатации зданий и сооружений.

С учётом анализа имеющихся данных сезонное колебание уровня составляет 0,5-1,5 м.

Основной причиной возможного подъёма уровня грунтовых вод следует считать инфильтрацию интенсивных атмосферных осадков в весенне-осенний период, недостаточно организованный поверхностный сток и техногенные утечки из подземных водонесущих коммуникаций.

Следует также учитывать, что в связи с техногенным освоением территории (реконструкция существующих и возведение новых зданий и сооружений) при заглублении фундаментов ниже УГВ следует прогнозировать возможную перестройку, сложившегося на данной территории. При строительном освоении данного района требуются мероприятия по регулированию поверхностного стока, ликвидации условий для подтопления местности.

Мероприятия по минимизации последствий (предупреждению)

возникновения метеорологических явлений и процессов

Проектом предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных явлений погоды:

- ливневые дожди – для обеспечения отвода поверхностных вод с участка строительства выполнена вертикальная планировка участка. Проектируемый участок решён в подсыпке, водоотвод - по проездам в закрытую ливневую канализацию.

- ветровые нагрузки – по данным многолетних метеорологических наблюдений вероятность возникновения ураганного ветра со V=38м/сек для Благовещенского муниципального округа составляет – 1 раз в 50 лет, со V = 28-30 м/сек составляет – 1 раз в 5 лет; все элементы зданий должны быть рассчитаны на ветровые нагрузки при скорости ветра 38 м/сек.

- сильные морозы – система отопления зданий должна быть рассчитана исходя из температур наружного воздуха -40С; теплоизоляция помещений, глубина прокладки коммуникаций и их теплоизоляция выбраны в соответствии с требованиями СП 131.13330.2020 «Строительная климатология».

- молниезащиту зданий выполнить по 3-ей категории в соответствии с требованиями РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

Химически опасные объекты - аварии с угрозой выброса аварийно-

химически опасных веществ (АХОВ)

Химически опасных объектов с угрозой выброса аварийно-химически опасных веществ (АХОВ) на проектируемой территории – не имеется

Пожароопасные и взрывоопасные объекты - пожары и взрывы

Пожароопасные и взрывоопасный объект - объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожароопасные и взрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации (ГОСТ Р 22.0.05-94). Данные объекты на проектируемой территории отстутсвуют.

Опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов в том числе:

На проектируемой территории возможны следующие аварии:

- аварии автотранспорта, в результате технической неисправности транспортных средств, нарушений ПДД, столкновения транспортных средств, неудовлетворительного состояния дорожного покрытия, влияния природных факторов (гололёд, снежные заносы, туман);

- аварии (катастрофы) при перевозках горюче-смазочных материалов (ГСМ).

На территории проектируемого квартала химически опасных объектов нет и транспортные маршруты, перевозящие химически опасные объекты, через данную территорию не проходят.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:

- аварии в канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих веществ;

- аварии на тепловых сетях (системах горячего водоснабжения) в холодное время года;

- аварии в системах снабжения населения питьевой водой;

- аварии на газопроводах.

Необходимо учитывать вторичные факторы поражения, вызванные паникой людей, обвалами строительных конструкций, аварийными выбросами опасных веществ из трубопроводов горячей и холодной воды, газа из газопроводов с последующим возникновением пожаров, задымлений и прочих опасностей.

Возможная частота наступления подобного события составит:

- 3,43*10-6 в год.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (далее – КСЖ) приводят к прекращению снабжения зданий и сооружений водой, электроэнергией, теплом.

Последствия от аварии на КСЖ могут оказывать поражающее действие на людей: поражение электрическим током при прикосновении к оборванным проводам, возникновением пожаров вследствие коротких замыканий и возгорания газа. Кроме того, возможно затопление территории вследствие разрушения водопроводных труб и коллекторов, получение ожогов людьми при разрушении элементов системы паро- и теплоснабжения.

Нормальная жизнедеятельность муниципального округа и его населения обеспечивается устойчивым и надёжным коммунальнобытовым обеспечением, устойчивостью работы систем жизнеобеспечения поселения.

К основным факторам риска относятся:

- повышение аварийности на инженерных коммуникациях и источниках энергоснабжения;

- возможность воздействия внешних факторов на качество воды, ограниченность водопотребления из закрытых водоисточников;

- снижение надёжности и устойчивости энергоснабжения, связанное с недостаточным объёмом замены устаревших инженерных сетей и основного энергетического оборудования;

- старение жилого фонда, а также инженерной инфраструктуры населённых пунктов.

Реализация указанных угроз может привести:

- к нарушению жизнедеятельности населения муниципального образования;

- к дестабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки, повышению уровня инфекционных заболеваний;

- созданию нестабильной социальной обстановки.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения носят локальный характер, поражение населения или персонала обслуживающих организаций возможно при нахождении в непосредственной близости от источника ЧС.

Электроснабжение осуществляется от проектируемых трансформаторных подстанций. Питание ТП осуществляется по кабельным линиям мощностью 10 кВ. При выходе из строя эл. подстанций произойдёт отключение всего квартала:

- зданий жилого назначения – 21 единица и общественного назначения – 1 единица.

Аварии, связанные с отключением электроэнергии нарушают работу систем жизнеобеспечения населения. В случае аварии на сетях теплоснабжения в зимний период, возможен выход из строя систем теплоснабжения.

В случае аварии без теплоснабжения могут остаться следующие объекты:

- многоквартирные жилые дома 21 единица;

- общественного назначения 1 единица.

Мероприятия по минимизации последствий (предупреждению)

возникновения опасных происшествий на транспорте при перевозке опасных грузов

Для предупреждения ЧС и снижения последствий на территории населённого пункта от аварий, связанных с воспламенением (взрывом) ТВС, требуется:

- поддержание автомобильных дорог в состоянии, обеспечивающем безаварийную эксплуатацию автомобильного транспорта;

- обеспечить при перевозке опасных грузов эксплуатацию технически исправного транспорта и оборудования;

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на участках с уклонами, перед мостами и в гололёд;

- устройство дорожных ограждений, разметка проезжей части, установка дорожных знаков;

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и др. инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

-  не использовать открытые источники огня во избежание возникновения пожара (взрыва);

- не приближаться к месту аварии, в качестве укрытий от поражающего воздействия избыточного давления использовать отдалённые здания и сооружения, заглублённые участки местности.

Мероприятия по минимизации последствий (предупреждению)

возникновения аварий на коммунальных системах жизнеобеспечения

При дальнейшем проектировании проектом будут предусмотрены технические решения и организационные мероприятия, направленные на снижение вероятности возникновения и минимизации последствий (предупреждению) возникновения аварий на коммунальных системах жизнеобеспечения:

1) мероприятия по пожарной безопасности предусмотрены с учётом требований СП 4.13130.2013, СП 42.13330.2016; конструкции зданий запроектированы с пределом огнестойкости: кирпичные межквартирные перегородки – 2,5 часа, стены – 5 часов, перекрытия – 1,5 часа;

2) обеспечение защитных мер безопасности при эксплуатации электроустановок (согласно ПУЭ и действующих стандартов серии ГОСТ Р50571 «Электроустановки зданий»):

- заземление всех нетоковедущих металлических частей электрооборудования металлических строительных конструкций;

- присоединение к системе уравнивания потенциалов стальных труб инженерного обеспечения (отопление, водоснабжение);

- выбор защитных аппаратов, типов проводок и их сечения с учётом защиты от аварийных режимов в электросети;

3) автоматическое выключение системы общеобменной вентиляции в подземных автостоянках и включение системы противодымной вентиляции в случае возникновения пожара;

4) для нужд наружного пожаротушения используется пожарный гидрант с расходом воды 25 л/с. Для бесперебойного снабжения водой предусмотрена закольцовка водопровода. К проектируемому комплексу запроектированы пожарные проезды и подъезды.

5) соблюдение нормативных разрывов до соседних зданий и сооружений.

Передача сигнала пожарной тревоги на пульт централизованного наблюдения города осуществляется по телефонной сети.

а) На системах энергоснабжения:

- схема электрических сетей при необходимости должна предусматривать возможность быстрого восстановления электроснабжения поселения;

- наличие резервов материальных средств для ремонта электрических сетей;

б) На системах водоснабжения и водоотведения:

- поддержание инженерно-технической инфраструктуры в исправном состоянии;

- постоянный мониторинг функционирования коммунальных сетей;

- накопление резервов на случай изменения погодных и других условий;

- наличие возможностей для немедленного реагирования в случае аварии, и при необходимости, оповещения и информирования населения;

- своевременное составление прогноза аварийности для координации работы органов исполнительной власти, предприятий коммунального хозяйства, аварийно-спасательных подразделений по предупреждению возникающих ЧС и их скорейшей ликвидации;

- своевременное проведение реконструкции теплоэнергетических систем и сетей, а также жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности.

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Сведения о состоянии системы обеспечения пожарной безопасности на

проектируемой территории

Пожарная безопасность обеспечивается выполнением населением мер пожарной безопасности, обеспечением населения первичными средствами пожаротушения, привлечением для тушения пожаров пожарных подразделений, оборудованием мест забора воды пожарными автомобилями, оборудованием зданий системами автоматического пожаротушения.

Практические мероприятия, предусмотренные проектом по обеспечению пожарной безопасности

Подъезд к жилым домам осуществляется со стороны улиц, образующих периметр квартала. В каждом доме с учётом его этажности и длины запроектированы тротуары или полосы для проезда машин с целью обеспечения пожаротушения в соответствии СП 42.13330.2016.

При принятии проектных решений учтены мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности:

- обеспечены нормативные противопожарные разрывы между проектируемыми, существующими зданиями и сооружениями;

- вокруг зданий и сооружений предусмотрены круговой доступ для пожарных машин, ширина внутриквартальных проездов и подъездов к жилым домам принята с учётом возможности проезда пожарных машин. Тупиковые проезды оборудованы разворотными площадками, обеспечивающими разворот пожарной машины (15,0 х 15,0м);

- высота зданий и сооружений обеспечивает эвакуацию жильцов верхних этажей при возникновении аварийных ситуаций имеющейся в Управлении пожарной охраны техникой;

- в водопроводных сетях предусмотрены основные и резервные пожарные гидранты;

На следующих стадиях проектирования также будут предусматриваться нормативные мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности.

Анализ возможных последствий воздействия современных средств

поражения и ЧС техногенного и природного характера

Территория квартала находится в зоне возможных разрушений, отнесённого к группе по гражданской обороне, в пределах которого, в результате воздействия обычных средств поражения, здания и сооружения могут получить различной степени разрушения.

Выполнение заложенных в проекте технических решений и организационных мероприятий позволит:

- в большинстве случаев предотвратить возникновение аварий, связанных с чрезвычайными ситуациями;

- значительно снизить ущерб, наносимый чрезвычайными ситуациями проектируемым зданиям, окружающей природной среде, жизни и здоровью посетителей и персонала;

- значительно уменьшить продолжительность и затраты на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.

При рассмотренных сценариях возможных чрезвычайных ситуаций техногенного характера - величина ущерба будет зависеть от степени повреждения зданий или помещений, числа людей, попавших в зону поражения, степени их травмирования, стоимости лечения пострадавших.

Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающие

состояние защиты населения и территории квартала в военное и мирное время на момент разработки проекта планировки

В настоящее время рассматриваемая территория застроена в большинстве индивидуальными жилыми домами.

Мероприятия ИТМ ГОЧС – отсутствуют.

Расчёты:

а) численности населения, подлежащего рассредоточению и эвакуации в зону за пределы – 4001 человек; эвакуации подлежит население, проживающее и работающее на объектах, расположенных на территории проектируемого участка по планам эвакуации.

б) эвакуации населения с определением количества, ёмкости и расположения сборных эвакуационных пунктов; в масштабе города следующие виды эвакуации:

- общая эвакуация и рассредоточение населения;

- частичная эвакуация.

Для планомерного учёта эвакуируемого населения и организованной отправки в зону за пределами города на территории прилегающих кварталов запроектирован пункт сбора при проектируемом объекте дошкольного и школьного образования.

в) вместимости защитных сооружений ГО с учётом наибольшей работающей смены дежурного и обслуживающего персонала организаций, обеспечивающих жизнедеятельность части территории поселения и объектов особой важности, а также указанных организаций.

Работа наибольшей работающей смены на проектируемых объектах на территории квартала не предусмотрена.

Комплекс инженерно-технических мероприятий по ГОЧС по повышению

устойчивости функционирования части территории поселения, защите и

жизнеобеспечения его населения при:

а) планировочной организации;

Проектом планировки предусматривается размещение всех зданий и сооружений на проектируемой территории с соблюдением противопожарных разрывов в соответствии с требованиями действующих норм. Степень огнестойкости зданий на рассматриваемой территории предусматривается не ниже второй.

Размещение проектируемых зданий предусматривается с учётом зон возможного распространения завалов на прилегающие к осваиваемой территории магистрали и улицы местного значения для обеспечения беспрепятственного ввода сил и средств ликвидации ЧС и беспрепятственной эвакуации людей. На осваиваемой территории предусматривается размещение зданий различной этажности, в том числе в непосредственной близости от автомобильных дорог. Автомобильные дороги соответствуют условиям обеспечения беспрепятственного ввода сил и средств ликвидации ЧС и беспрепятственной эвакуации людей.

Зоны завалов распространяются внутрь дворовых территорий, проезжая часть улиц местного значения, по которым организуются основные транспортные выезды и распределение эвакопотоков, а также ввод сил и средств для ведения аварийно – спасательных и других неотложных работ - не заваливается. Зоны завалов инженерных сооружений – ТП в пределах размеров самих сооружений.

б) разработке транспортных схем;

При планировке территории проектируемого участка, в увязке с вблизи расположенными транспортными коммуникациями, предусматривается организация дорожной сети и движения автомобильного транспорта и пешеходов.

Проектом предусматривается строительство связанных с прилегающими улицами въездов/выездов на проектируемую территорию.

Для обеспечения ввода на территорию сил и средств ликвидации ЧС и эвакуации людей предусматривается строительство сети внутриквартальных проездов. Ввод на территорию сил и средств ликвидации ЧС осуществляется не менее чем с двух направлений по существующим и проектируемым направлениям улично-дорожной сети. Ширина проездов между зданиями и сооружениями принимается с учётом обеспечения эвакуации людей и свободного передвижения пожарных и аварийно-спасательных средств. Подъезды к зданиям и сооружениям планируются с учётом обеспечения возможности доступа аварийно-спасательных команд во все помещения зданий и во все сооружения на проектируемой территории. Внутренние технологические проезды и проезды общего назначения соединяются с улицами и дорогами местного значения.

Эвакуация людей с проектируемой территории предусматривается пешим порядком или автотранспортом, с использованием проектируемой дорожной сети, а также прилегающих и удалённых дорог, которые обеспечивают вывод потоков эвакуируемых не менее чем в двух направлениях. Для этого необходимо использовать существующие дороги.

в) инженерном оборудовании территории (по системам водоснабжения, канализации, газоснабжения, энергоснабжения, связи, радиовещания и телевидения);

Прокладка инженерных сетей предусматривается в выделенных охранно-

защитных зонах. В качестве опорной сети предусматривается использование существующих магистральных инженерных сетей.

Водоснабжение проектируемых потребителей на проектируемой территории предусматривается от существующих сетей.

Для повышения надёжности функционирования водопроводная сеть на проектируемой территории предусматривается кольцевой, обеспечивающей возможность водоснабжения объектов в аварийных ситуациях в обход поврежденного участка. Система водоснабжения осваиваемой территории проектируется с учётом обеспечения требуемого расхода и напора воды для хозяйственно-питьевых нужд и нужд пожаротушения существующих и проектируемых потребителей.

На водопроводных линиях предусматривается установка пожарных гидрантов и отключающей (запорной) арматуры. При проектировании мест установки пожарных гидрантов (ПГ) предусматривается, что расстояние от ПГ до наиболее удалённой точки пожара должно быть не более 150 метров. ПГ и отключающая (запорная) арматура должны располагаться (по возможности) за пределами зон распространения завалов.

Обеспеченность водой населения в случае выхода из строя головных сооружений из резервуаров с 3-суточным запасом питьевой воды составляет по норме не менее 10 л в сутки на одного человека.

Генеральным планом предусматривается использование воды внутри зданий на хозяйственно-бытовые нужды, а также для нужд пожаротушения и циркуляции по трубопроводам без сообщения с окружающей средой. Мероприятия по защите систем водоснабжения от радиоактивных и отравляющих веществ предусматриваются в составе мероприятий водоснабжающей организации.

Все резервуары питьевой воды оборудуются устройствами для отбора воды в

передвижную тару. Расстояние между пунктами раздачи воды в передвижную тару

должно быть не более 1,5 км. Отбор воды осуществляется из отводящего трубопровода в колодцах. К колодцам должен быть организован подъезд размером не менее 12×12 м для автонасоса с цистерной.

Источником водоснабжения существующих и планируемых объектов в границах территории проекта является городская система централизованного водоснабжения.

Потребность в воде для объектов, размещаемых в квартале, составляет 986,1 м3/сут.

В границах территории проекта предусмотрена прокладка:

- водопровод диаметр уточнить при рабочем проектировании;

- внутриквартальные сети водопровода.

Противопожарный водопровод объединён с хозяйственно-питьевым водопроводом. Водопроводная сеть кольцевая. Наружное пожаротушение предусматривается от существующих и проектируемых пожарных гидрантов.

Расход воды на наружное пожаротушение 25л/сек.

Время прибытия подразделений пожарной охраны не более 10 минут.

Расход сточных вод для проектируемых объектов составляет 986,1 м3/сут.

Отвод ливневых стоков с территории поверхностный, со сбросом дождевых и талых вод в проектируемую ливневую канализацию. Уклон ливневой канализации в основном 0.005, ввиду малых уклонов проектируемой территории.

Глубина трубопроводов ливневой канализации определяется из условий приёма дренажных вод, глубины промерзания грунта и с учётом ранее запроектированных сетей.

Энергоснабжение:

Подключение квартала к электроэнергии возможно при условии строительства трех двухтрансформаторных подстанций, мощность каждой трансформаторной подстанции 2х 1125 кВА.

Теплоснабжение.

Расчётное потребление тепла составляет 15,8382 Гкал/час.

Подключения застройки ближайшей возможной точкой присоединения является теплофикационный павильон ТП-9, расположенный на тепло магистрали №4 ТПК на территории Тепличного комбината.

Связь, оповещение.

В соответствии с положением о системах оповещения населения утверждённом приказом МЧС России, министерством информационных ехнологий и связей РФ, министерством культуры и массовых коммуникаций РФ от 25.072006 № 422/90/376, система оповещения строится на базе сетей связи общего пользования. Данная система строится в целях своевременного и безусловного доведения сигналов (распоряжений) и информации до населения. С этой целью предусматривается строительство системы оповещения на проектируемой территории с использованием существующих и проектируемых сетей радиофикации с выделением зон наружного и внутреннего оповещения с установкой средств наружного оповещения на территории и радиоточек в помещениях проектируемых объектов.

Для доведения информации и сигналов оповещения предусматривается использование:

- оборудования и сети для приёма программ вещания;

- объектовых систем оповещения;

- сетей приёма эфирного, спутникового и кабельного телевидения.

Подключение к указанным сетям и организация систем осуществляются на основании Технических условий соответствующих организаций, выдаваемых в установленном порядке.

На территории Амурской области установлена региональная автоматизированная система централизованного оповещения (РАСЦО), элементами которой являются сирены С-40 и муниципальная система оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях.

Оповещение людей по сигналам ГО и ЧС осуществляется в автоматическом режиме трансляцией громкоговорителями речевых сообщений после подачи сигнала «Внимание всем!» электронными сиренами.

Устойчивое функционирование систем оповещения на элементах осваиваемой территории предусматривается обеспечить прокладкой кабельных линий сетей телефонизации и резервированием основных средств оповещения средствами оперативно-технологической радиосвязи предприятий и организаций.

В целях оповещения по сигналу ГО используются следующие системы связи, предусмотренные для проектируемого квартала:

1. радиофикация – приѐм местного и центрального радиосигнала;

2. сеть телевидения – для приѐма местного и центрального телесигнала;

3. интернет;

4. автоматизированная система управления и диспетчеризации инженерного оборудования;

5. системы оповещения Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС);

6. система телевизионного наблюдения

Основным способом доведения сигналов ГО до населения квартала является

передача речевой информации по каналам радиовещания и телевидения – в зданиях, на постах дежурных предусматривается установка радиоприѐмников УКВ ЧМ вещания – приёмники настроены на 4 фиксированные частоты в УКВ диапазоне; для прима телевизионных программ в метровом и дециметровом диапазоне волн на кровле зданий устанавливаются антенны коллективного пользования.

Для прослушивания важных правительственных сообщений, сигналов ГО ЧС и других сообщений центрального радиовещания в проекте предлагается установить в зданиях электрорадиоприемники всеволновые марки «ICF-SW11», внутренние навесные телевизионные плазменные панели, внутренние телевизионные проекционные экраны.

Проектом предусматривается приём телевизионных российских каналов, по которым могут быть приняты сигналы оповещения о чрезвычайных ситуациях.

г) инженерной подготовке территории (для обеспечения пожарной безопасности, светомаскировки, защите территории от опасных природных процессов)

Меры пожарной безопасности проектируются в соответствии с требованиями нормативных правовых документов и приведены в выше показанных подразделах.

Проектируемый квартал находится в зоне световой маскировки. Световая маскировка проектируемого участка должна предусматриваться в двух режимах: частичного затемнения и ложного освещения (п. 10 СП 165.1325800.2014).

Подготовительные мероприятия, обеспечивающие осуществление светомаскировки в этих режимах, проводятся заблаговременно, в мирное время.

В режиме частичного затемнения должно предусматриваться завершение подготовки к введению режима ложного освещения. Режим частичного затемнения не должен нарушать нормальную производственную деятельность на объектах капитального строительства проектируемого участка.

При введении режима частичного затемнения освещённость в помещениях зданий и прилегающей территории снижается до уровня, предусмотренного СП 264.1325800.2016 «Световая маскировка населённых пунктов и объектов народного хозяйства».

Режим ложного освещения предусматривает полное затемнение наиболее важных зданий и сооружений и ориентирных указателей на территориях, а также освещение ложных и менее значимых объектов (улиц и территорий). Режим ложного освещения вводится по сигналу «Воздушная тревога» и отменяется с объявлением сигнала «Отбой воздушной тревоги».

6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» охрана окружающей среды – это деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий (далее также - природоохранная деятельность). При разработке проекта планировки необходимо соблюдение требований в области охраны окружающей среды, санитарно-гигиенических норм, санитарной очистке, обезвреживанию и безопасному размещению отходов потребления, соблюдению нормативов допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, а также по восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий и иных мер по обеспечению охраны окружающей среды и экологической безопасности в соответствии с законодательством.

Основным мероприятием по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития территории проектирования является установление зон с особыми условиями использования. Наличие данных зон определяет систему градостроительных ограничений, от которых во многом зависит планировочная структура и условия дальнейшего развития.

Территории СЗЗ рекомендуется озеленить. При посадке полос зелёных насаждений должно быть обеспечено плотное примыкание крон деревьев между собой и заполнение пространства под кронами до поверхности земли кустарником. Полосы зелёных насаждений должны предусматриваться из пород быстрорастущих деревьев и кустарников, устойчивых к условиям воздушной среды в населённом пункте и произрастающих в соответствующей климатической зоне.

В санитарно-защитной зоне запрещается размещать:

- жилую застройку;

- ландшафтно-рекреационные зоны;

- зоны отдыха, территории курортов;

- санаториев и домов отдыха;

- территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки;

- коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

- спортивные сооружения;

- детские площадки;

- образовательные и детские учреждения;

- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала;

- помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель);

- здания управления;

- конструкторские бюро;

- здания административного назначения;

- научно-исследовательские лаборатории;

- поликлиники;

- спортивно-оздоровительные объекты закрытого типа;

- бани, прачечные;

- объекты торговли и общественного питания;

- мотели, гостиницы;

- гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта;

- пожарные депо;

- местные и транзитные коммуникации;

- ЛЭП, электроподстанции;

- нефте и газопроводы;

- артезианские скважины для технического водоснабжения;

- водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды;

- канализационные насосные станции;

- сооружения оборотного водоснабжения;

- автозаправочные станции;

- станции технического обслуживания автомобилей.

Для исключения повреждения ЛЭП, трубопроводов и иных инженерных сооружений (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны (далее ОЗ).

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу вышеперечисленных объектов, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Ограничения на использование территории, связанные с наличием территории объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения, отсутствуют. Кроме того, проектными решениями предлагается провести комплекс следующих мероприятий по снижению негативного воздействия объектов на окружающую природную среду и здоровье человека.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха.

Атмосферный воздух – жизненно важный компонент окружающей природной среды, представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений. В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» атмосферный воздух относится к объектам охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности.

По источникам загрязнения выделяют два вида загрязнения атмосферы: естественное и искусственное.

Как правило, естественное загрязнение не угрожает отрицательными последствиями для биоценозов и живых организмов, их составляющих. Источниками антропогенного загрязнениями атмосферного воздуха на проектируемой территории является автотранспорт, выбросы от которого содержат оксид углерода, оксиды азота, углеводороды, альдегиды, сажу и т.д. Кроме того автомобильный транспорт являются источником шума и вибрации.

Для уменьшения загрязнения атмосферы выбросами транспорта необходимо осуществлять следующие мероприятия:

- Применение альтернативных видов топлива (сжатого природного газа, сжиженных нефтяных газов, синтетических спиртов и т.д.). При использовании природного газа выброс автомобилями вредных компонентов сокращается в 3-5 раз;

- Оснащение парков транспортных средств - троллейбусами;

- Защита от шума (пассивная и активная). Автотранспорт снижает шум за счет развития шумоподавления дорог, снижения скорости в населённых пунктах;

- Специальные мероприятия административного характера: ограничения на въезд, запреты на парковку, транспортные сектора и др.;

- Благоустройство и озеленение улиц, которое кроме декоративно-планировочной функции будет выполнять санитарно-гигиенические функции (очищение воздуха от пыли и газа), а также шумозащитные, для чего необходимо провести озеленение между транспортными магистралями и застройкой.

Мероприятия по охране почв и грунтовых вод.

Загрязнение почв - это вид антропогенной деградации почв, при которой содержание химических веществ в почвах, подверженных антропогенному воздействию, превышает природный региональный фоновый уровень их содержания в почвах.

Основной критерий загрязнения различными веществами - проявление признаков вредного действия этих веществ на отдельные виды живых организмов, так как устойчивость последних к химическому воздействию существенно различается.

Экологическую опасность представляет то, что в окружающей человека природной среде по сравнению с природными уровнями превышено содержание определённых химических веществ за счёт их поступления из антропогенных источников. Эта опасность может реализоваться не только для самых чувствительных видов живых организмов.

Загрязнение вод - это изменение гидрохимического состояния, вызванное хозяйственной деятельностью, изменение качества подземных вод (физических, химических и микробиологических показателей и свойств) по сравнению с естественным состоянием и санитарно-гигиеническими нормами к качеству питьевой воды, которые частично или полностью исключают возможность использования этих вод в питьевых целях без предварительной их водоподготовки или обработки.

Для предотвращения загрязнения почв и водных объектов в границах проекта планировки предусмотрены следующие мероприятия:

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

- исключение сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в открытые водоемы;

- устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

- устройство отмосток вдоль стен зданий;

-организация системы водоотводных лотков.

- 7. Решение вопросов очистки территории, сбор, утилизация и уничтожение твёрдых бытовых отходов.

Санитарная очистка населённых мест - одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и охрану окружающей природной среды. Санитарная очистка включает в себя сбор всех видов твёрдых бытовых отходов (ТКО), их вывоз и утилизацию.

Основными мероприятиями в системе сбора и утилизации отходов в границах проекта планировки являются:

-расчистка захламлённых участков территории;

- организация уборки территорий от мусора, снега;

- организация системы водоотводных лотков;

- установка урн для мусора.

Твёрдые бытовые отходы, образующиеся в процессе эксплуатации бытовых и общественных зданий, собираются в контейнеры ёмкостью 0,75 м2, устанавливаемые на специально отведённых площадках. Вывозятся отходы на полигон ТБО по договору с обслуживающей организацией в сроки, предусмотренные санитарными правилами.

Отработанные люминесцентные и энергосберегающие лампы вывозятся на обезвреживание по договору со специализированной организацией.

Нормы накопления бытовых отходов принимаются в соответствии с утвержденными нормативами накопления твёрдых бытовых отходов (СП 42.13330-2016 таблица К.1)

|  | Бытовые отходы | Количество бытовых отходов на 1 человека в год для городских населенных пунктов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кг | л |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Твердые: от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным топлением и газом | 190-225 | 900-1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. Архитектурно-планировочное решение

Характеристика объектов капитального строительства

Застройка проектируется II степени огнестойкости, класс конструктивной

пожарной опасности – С1, класс функциональной пожарной опасности:

Ф1.3 Многоквартирный жилой дом.

9. Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории

|  | Наименование показателя | Ед.изм. | Величина показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние | Расчетный срок |
|  | Территория части квартала в границах проектирования | га | - | 11,1661 |
| 1 | Территория общеобразовательной застройки | га | - | 0.5892 |
| 2 | Территория для жилой застройки | га | - | 8,6184 |
| 3 | Территория внутриквартального озеленения | га | - | 1.1853 |
| 4 | Коэффициент застройки | га | - | 0.16 |
| 5 | Коэффициент плотности застройки | га | - | 1.45 |
|  | Население |  |  |  |
| 1 | Численность населения | тыс.чел. | - | 4001 |
| 2 | Плотность населения | чел/га | - | 358 |
|  | Жилищный фонд |  |  |  |
| 1 | Общая площадь жилых домов (ориентировочная) | тыс. м2 общей площади квартир | - | 95697,41 |
| 2 | Средняя этажность | этаж | - | 10 |
| 3 | Количество квартир в том числе: 1 комнатных квартир 2х комнатных квартир 3х комнатных квартир |  | - | 2163 1159 945 59 |
| 4 | Существующий сохраняемы жилищный фонд | тыс. м2 общей площади квартир | - | - |
| 5 | Убыль жилищного фонда |  | - | - |
|  | Всего, с том числе | тыс. м2 общей площади квартир | - | - |
|  | Государственной и муниципальной собственности | тыс. м2 общей площади квартир | - | - |
|  | Частной собственности | тыс. м2 общей площади квартир | - | - |
| 6 | Новое жилищное строительство многоэтажное (ориентировочно) | тыс. м2 общей площади квартир | - | 95697,41 |
|  | Объекты социально- культурного обслуживания населения и коммунально – бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения. | Всего мест | - | 120 |
| 2 | Общеобразовательные школы | Всего мест | - | - |
| 3 | Поликлиники | коек | - | - |
| 4 | Аптеки | объект | - | 1 |
| 5 | Предприятия розничной торговли | тыс.кв.общей площади | - | - |
| 6 | Учреждения культуры и искусства | объект | - | 1 |
| 7 | Физкультурно-спортивные учреждения | м2 общей площ. | - | - |
| 8 | Учреждения жилищно- коммунального хозяйства | объект | - | 1 |
| 9 | Организации и учреждения управления, кредитно- финансовые учреждения и предприятия связи | объект | - | 1 |
|  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 1 | Протяженность внутриквартальных проездов местного значения | км |  | 1.424 |
| 2 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей | Машино/мест | - | 683 |
|  | В том числе, расположенные в границах территории проектирования: |  |  | 683 |
|  | Постоянного хранения | Машино/мест |  | - |
|  | Временного хранения | Машино/мест |  | 683 |
|  | Расположенные за границами территории проектирования | Машино/мест | - | - |
|  | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |
| 1 | Водопотребление | м3/сут |  | 986,1 |
| 2 | Водоотведение | м3/сут |  | 986,1 |
| 3 | Потребление тепла | Гкал/час |  | 15,8382 |
| 4 | Расчетная мощность электропотребления | кВт |  | 3353 |